# Netwerken Week 1

# Week 1:

## Internet

Het internet is een samenstelsel van allemaal Networks

Een Network bestaat uit:

- Toestellen die met elkaar verbinden

- End Systems = Systemen die als host dienen

- Connectivity Devices = Toestellen om andere toestellen met elkaar te laten verbinden

- Applicaties

- Data

- Verbindingen / Links

- Communicatie (via Protocols)

Internet Hierarchy

## Networks

Network Taken

- Infrastructuur bieden voor applicaties

- Services / Diensten

- Reliable / Unreliable effort

- Monitoring / Rapporting

Protocols

Protocols zijn gemaakte afspraken om communicatie goed te laten verlopen

Includeerd:

- Acties uitvoeren bij start zenden & ontvangen

- Formatting

- Volgorde van zenden & ontvangen

- Eisen van bekabeling

- Acties die ondernomen moeten worden bij ontvangst van Data

Standpunten

Network Edge = Applicaties & Hosts

Access Network = Fysieke Infrastructuur die toegang tot

Backbone / Network Core = Onderling verbonden routers / gateways

Schaalgrootte

| Naam | Schaal | Eigendom | Beheer |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Area Network | Locaal | Individueel | Team |
| Metropolitan Area Network | Stad | Organisatie | Team |
| Wide Area Network | Globaal | XXXXXXXXXXXXXX | Meerdere Teams |

Topologie

Elk soort Network gebruikt andere protocols & een andere topologie.

Network Edge

Bestaat uit:

- Customer Premises Equipment

- End Systems

Models:

Access Networks

Netwerken die de backbone zijn van een Edge Network

Draadloze netwerken = Access Networks

Access Point / Baste Station nodige component om te kunnen verbinden tussen draadloos en wireless 		||			IEEE 802.11 standaarden

Data Overdracht

| Circuit Switching | Packet Switching |
| --- | --- |
| - Eerst communicatie tussen zender & ontvanger - Verschillende verbindingen op 1 medium - Gereserveerd deel op bandbreedte - Netwerk kan in “Idle” staan - Gegarandeerde performantie | - Gebruik van packets - Volledige bandbreedte gebruikt - Performantie niet gegarandeerd - As-Needed Resource usage - Contention - Congestion mogelijk |

Communicatie Types

Simplex:

- Enkelrichting verkeer

- Partijen hebben een rol

- Ontvanger & Verzender

- Rollen veranderen niet

Half Duplex:

- Tweerichtings verkeer

- Ofwel Zender of Ontvanger

- Rollen kunnen wisselen

Full Duplex:

- Tweerichtings verkeer

- Partijen zijn beide zender als ontvanger

Onderscheiding in:

Unicast: 1 node communiceert met exact 1 andere node

Multicast: 1 node communiceert met een groep nodes in het netwerk

Broadcast: 1 node communiceert met alle andere nodes in het netwerk

# Week 2:

Netwerkmodel = visueel beeld van hoe het system opgebouwd is.

Netwerk bestaat uit veel delen:

- Hosts

- Switches

- Routers

- Fysieke verbindingen

- Applicaties

- Protocols

- ...

Netwerkmodel  Beter overzicht == korter werk == minder problemen

Lagenschema = protocolstack == schema van lagen, elke laag heeft andere regels

2 soorten models:

ISO/OSI model (theoretisch):

Applicatielaag: gedrag van network applicaties

Presentatielaag: interpretatie data

Sessielaag: opzetten verbindingen, synchroniseren datastroom, controleren data

Transportlaag: process data-overdracht in toestel

Netwerklaag: adressering van hosts op network + routering van data van bron tot bestemming

Datalinklaag: beschrijft de data overdracht tussen LAN elementen

Fysiekelaag: beschrijft bits, fysieke signalen & media

TCP/IP model:

Applicatielaag: gedrag van network applicaties

Transportlaag: process data-overdracht in toestel

Netwerklaag: adressering van hosts op network + routering van data van bron tot bestemming

Datalinklaag: beschrijft de data overdracht tussen LAN elementen

Fysiekelaag: beschrijft bits, fysieke signalen & media

Voorbeelden protocollen per laag

| APPLICATIE | TRANSPORT | NETWERK | DATALINK | FYSIEK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HTTP FTP SMTP IMAP | UDP TCP | IPv4 IPv6 OSPF EIGRP | Ethernet 802.3 802. 11a-b-g | ISDN DSL 100BASE-FX 1000BASE-T |

Netwerkcomponenten

Encapsulatie:

Data sturen van bron naar bestemming effecten:
		- Data start bij applicatie laag en loopt alles door
		- Data van beneden naar boven komt toe aan fysieke laag

Elke laag naar beneden geeft extra informatie

Elke laag naar boven verwijdert extra informatie

Toevoegen van informatie == encapsulatie

Data van die je krijgt van een bovenliggende laag == payload

Extra info == overhead  tijdelijk nut & nodig voor communicatieproces

Collision Domain:

= Hosts verbonden door hub

-->  Als 2 hosts gelijk zenden 
             = 
             Collision (botsing signalen)

Verbinding via switch

-->    Zorgt dat de collision domains voorbij de switch 
              starten

Broadcast domain:

Broadcast domain = reikwijdte van het bericht

Apparte collision domains

Routers laten geen broadcast berichten door

# Week 3

Applicatielaag HTTP

HTTP: Hyper Text Transfer Protocol = Protocl waarmee webpagina’s worden overgebracht.
	Gebruikt in Client – Server architectuur

4 versies:

HTTP 1.0  KOMT NIET MEER VOOR
	HTTP 1.1
	HTTP 2.0
	HTTP 3.0

Communicatie:
		Client vraagt HTTP request
		Server stuurt gevraagde bestant in HTTP response
		Bestanden kunnen embedded content bevatten

Hoe weet TCP waar het pakket naartoe doorgegeven moet worden  Poortnummer in de TCP header

HTTP uniform resource locators:

Hoe kan de client aan de server vertellen welk bestand door te sturen?
	Door in HTTP een Uniform Resource Locator te vermelden (URL)

Persistent verbinding:

Non-Persistent verbinding:

HTTP

= CLEAR-TEXT PROTOCOL

- Opgebouwd uit ASCII

- Human Readable

- \r\n == Carriage return + Line feed(ENTER)

Voorbeeld HTTP Request

HTTP Request Methods:

- GET: Iets uit specifieke URL ophalen

- PUT: Iets op specieke URL wegschrijven

- POST: Iets op specieke URL path aanmaken

- DELETE: Iets op specieke URL vewijderen

- CONNECT: Om client request door proxy of te handelen

Opbouw HTTP Response:

1ste lijn = 
Statuslijn (statiscode & beschrijving[PHRASE])

In RFC kan je de statuscode vinden

Startcijfer geeft weer waar fout ligt

- 1xx: Informationeel

- 2xx: Succesvolle transacties

- 3xx: Transacties waar redirection is

- 4xx: Transactie die foutloopt omwille client error

- 5xx: Transactie die foutloopt omwille server error

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

Uitbreiding op HTTP

Gebruikt om beveiligde verbindingen te maken

!SECURITY!

Protocols: cryptografische protocollen op transportlaag

  - TSL = Transport Layer Security

  - SSL = Secure Sockets Layer (ouder)

Authenticatie = Zekerheid hebben dat de communictiepartners

Encrypteren = Ervoor zorgen dat de clear text data versleuteld en onleesbaar is

SSL