Abdel-Hamid Yaseen [student]

SAMENVATTING NETWERKEN

Table of Contents

Hoofdstuk 1	2

Wat is een netwerk?	2

Hoe werkt een Netwerk?	2

Netwerken vanuit verschillende Standpunten	2

Netwerken volgens schaalgrootte	2

Netwerken Topoligie	2

Network Edge	2

Access Networks	2

Data Overdracht	2

Communicatie Types	2

Hoofdstuk 2	2

ISO/OSI MODEL	2

TCP/IP MODEL	2

Netwerkcomponenten	2

Hoofdstuk 3	2

Hoofdstuk 4	3

Hoofdstuk 5	4

Hoofdstuk 6	5

Hoofdstuk 7	6

# Hoofdstuk 1

## Wat is een netwerk?

Een computernetwerk is een systeem voor communicatie tussen twee of meer computers. 
De communicatie verloopt via mediums.

Soorten mediums

| Bedraad | Draadloos |
| --- | --- |
| Unshielderd Twisted Pair (UTP) | Radiostraling |
| Shielded Twisted Pair (STP) | Microgolfstraling |
| Foiled Twisted Pair (FTP) | Laser |
| Coax Koperbekabeling | Infrarood |
| Glasvezel (fiber) |  |

## Hoe werkt een Netwerk?

Toestellen met specifieke taken:

- End systems/ Hosts

- Connectivity Devices ---> Toestellen om andere toestellen aan elkaar te koppelen

Data: Doorgestuurde gegevens

Links: Verbindingen tussen

voorbeeld: internet heirarchy

Protocollen: Afspraken waaraan communicatie aan moet voldoen

Standaarden: Documenten waarin Protocollen in worden vastgelegd

## Netwerken vanuit verschillende Standpunten

Network Edge = lokale applicaties & hosts

Access Network = fysieke infrastructuur die toegang geeft tot externe netwerken

Network Core = Verbinding tussen routers & gateways

## Netwerken volgens schaalgrootte

| Naam | Schaal | Eigendom | Beheer |
| --- | --- | --- | --- |
| Local Area Network | Locaal | Individueel | Team |
| Metropolitan Area Network | Stad | Organisatie | Team |
| Wide Area Network | Globaal | XXXXXXXXXXXXXX | Meerdere Teams |

## Netwerken Topoligie

## Network Edge

Bestaat uit:

- Customer Premises Equipment

- End Systems

Models:

## Access Networks

Netwerken die de backbone zijn van een Edge Network

Draadloze netwerken = Access Networks

Access Point / Baste Station nodige component om te kunnen verbinden tussen draadloos en wireless 		||			IEEE 802.11 standaarden

## Data Overdracht

| Circuit Switching | Packet Switching |
| --- | --- |
| - Eerst communicatie tussen zender & ontvanger - Verschillende verbindingen op 1 medium - Gereserveerd deel op bandbreedte - Netwerk kan in “Idle” staan - Gegarandeerde performantie | - Gebruik van packets - Volledige bandbreedte gebruikt - Performantie niet gegarandeerd - As-Needed Resource usage - Contention - Congestion mogelijk |

## Communicatie Types

Simplex:

- Enkelrichting verkeer

- Partijen hebben een rol

- Ontvanger & Verzender

- Rollen veranderen niet

Half Duplex:

- Tweerichtings verkeer

- Ofwel Zender of Ontvanger

- Rollen kunnen wisselen

Full Duplex:

- Tweerichtings verkeer

- Partijen zijn beide zender als ontvanger

Onderscheiding in:

Unicast: 1 node communiceert met exact 1 andere node

Multicast: 1 node communiceert met een groep nodes in het netwerk

Broadcast: 1 node communiceert met alle andere nodes in het netwerk

# Hoofdstuk 2

## ISO/OSI MODEL

Applicatielaag: gedrag van network applicaties

Presentatielaag: interpretatie data

Sessielaag: opzetten verbindingen, synchroniseren datastroom, controleren data

Transportlaag: process data-overdracht in toestel

Netwerklaag: adressering van hosts op network + routering van data van bron tot bestemming

Datalinklaag: beschrijft de data overdracht tussen LAN elementen

Fysiekelaag: beschrijft bits, fysieke signalen & media

## TCP/IP MODEL

Applicatielaag: gedrag van network applicaties

Transportlaag: process data-overdracht in toestel

Netwerklaag: adressering van hosts op network + routering van data van bron tot bestemming

Datalinklaag: beschrijft de data overdracht tussen LAN elementen

Fysiekelaag: beschrijft bits, fysieke signalen & media

## Netwerkcomponenten

Router == Netwerk

Datalink == Switch

Hub == Fysiek

## Encapsulatie:

Data sturen van bron naar bestemming effecten:
		- Data start bij applicatie laag en loopt alles door
		- Data van beneden naar boven komt toe aan fysieke laag

Elke laag naar beneden geeft extra informatie

Elke laag naar boven verwijdert extra informatie

Toevoegen van informatie == encapsulatie

Data van die je krijgt van een bovenliggende laag == payload

Extra info == overhead  tijdelijk nut & nodig voor communicatieproces

Collision Domain:

= Hosts verbonden door hub

-->  Als 2 hosts gelijk zenden 
             = 
             Collision (botsing signalen)

Verbinding via switch

-->    Zorgt dat de collision domains voorbij de switch 
              starten

Broadcast domain:

Broadcast domain = reikwijdte van het bericht

Apparte collision domains

Routers laten geen broadcast berichten door

# Hoofdstuk 3

## HTTP

HTTP = HYPER TEXT TRANSFER PROTOCOL

--> Protocol voor webpaginas over te brengen tussen client & server

--> CLIENT – SERVER ARCHITECTUUR

Werking:

Client HTTP REQUEST

Server HTTP RESPONSE

Opgevraagde bestanden == EMBEDDED CONTENT

Uniform Resource Locator:

Soorten verbindingen:

PERSISTENT:

NON-PERSISTENT:

## Opbouw HTTP Request:

MOET LEESBAAR ZIJN (CLEAR TEXT & HUMAN-READABLE)

Logica:

Voorbeeld:

HTTP Request methods:

PUT & GET: URL info wegschrijven & overschrijven

POST: URL path aanmaken

DELETE: URL path verwijderen

CONNECT: PROXY laten afhandelen

## OPBOUW HTTP RESPONSE

Structuur:

EERSTE LIJN IS STATUSLIJN (statuscode + statusbeschrijving)

Voorbeeld

## HTTPS

HyperText Transfer Protocol Secure

Uitbereiding HTTP

Gebruikt veiligheid tussen client & server

Encryptie via TSL of SSL (cryptografische protocollen)

TSL --> Transport Layer Security

SSL --> Secure Sockets Layer (old)

Gebruik can Authenticatie & Encrypteren

HTTPS is veiliger omdat:

  - Juiste communicatiepartner

  - Server-Authenticatie

  - Client-Authenticatie

  - Data Encryptie

De Handshake Procedure

Step 1: Hello

Step 2: Certificate Exchange

Step 3: Key Exchange

# Hoofdstuk 4

# Hoofdstuk 5

# Hoofdstuk 6

# Hoofdstuk 7